江苏盛和房地产股份有限公司

R25004地块项目

岩土工程勘察报告

勘 察 编 号：B25024

勘 察 阶 段：详  勘

南通市建筑设计研究院有限公司

工程勘察证书：甲级B232016661

二〇二五年八月二十一日

| 单位简介 南通市建筑设计研究院有限公司前身为南通市建筑设计院，创建于1955年7月，于2003年4月由国家副处级事业单位改制转企为民营科技型有限责任公司。公司经历六十多年发展，现已成长为区域性、综合性、具有中等规模和鲜明特色的勘察设计企业。公司内设两个土建设计所、机电设备设计所、岩土工程公司、方案创作中心、技术研发中心六个生产部门和事务部、财务部、技术部、经营部、质保部五个职能管理部门；公司各专业工种配套齐全、技术力量雄厚、管理手段先进，2000年取得了 ISO9001国际质量体系认证证书。 公司具有国家工程设计甲级、工程咨询甲级、工程勘察甲级、人防工程和市政公用行业（风景园林）乙级、文物保护工程勘察设计乙级资质。现有职工170余名，各类专业技术人员占公司总人数的90%以上，其中研究员级（正）高级工程师6人（其中岩土方面的正高级工程师2人），高级工程师53人，国家一级注册建筑师10人，国家一级注册结构工程师13人，国家注册公用设备工程师7人，国家注册土木工程师9人，国家注册咨询工程师 8人，国家注册造价工程师2人，国家注册人防防护工程师11人；公司拥有江苏省“333 高层次人才培养工程”首批科学技术带头人2人，江苏省六大人才高峰高层次人才1人，南通市“226 高层次人才培养工程”中青年首席专家1人、创新创业领军人才2人、中青年科学技术带头人4人；南通市第五期“226高层次人才培养工程”培养对象6人，南通市仅有的2名江苏省超限工程审查专家均在我院，多人主编和参编国家行业标准、省级标准和标准图集14册。 我公司（含全资子公司）持有甲级勘察（兼有勘察钻探劳务资质）、地基基础工程检测资质，可以为客户提供优质的岩土工程勘察、咨询、基坑设计、基桩竖向、抗拔、水平承载力检测、高应变动力检测、低应变动力检测、复合地基及地基土的承载力检测等多项服务，是目前南通历史悠久、最具权威的岩土工程综合服务商之一。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  | 地址：江苏省南通市跃龙路100号经典大厦10楼 邮编：226006 Email：85517824@163.com 传真：（0513）85517824、85535015 电话：（0513）85517824、85513891 |  |  |  |  |  |
| 出图专用章 执业注册签章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | R25004地块项目 |  |  |  |  |  |
| 工程编号 |  |  | B25024 |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  | 南通崇川区青年路南、跃龙路西 |  |  |  |  |  |
| 勘察阶段 |  |  | 详细勘察 |  |  |  |  |  |
| 提交日期 |  |  | 二〇二五年八月二十一日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 责任人姓名 |  | 签名 |  |  |  |
| 项目负责 |  |  | 仲志伟 |  |  |  |  |  |
| 专业负责 |  |  | 金 俐、王明磊 |  |  |  |  |  |
| 勘探 | 钻 探 |  | 仲志伟 |  |  |  |  |  |
|  | 原位测试 |  | 仲志伟 |  |  |  |  |  |
|  | 土工试验 |  | 金 俐、王明磊 |  |  |  |  |  |
|  | 图表绘制 |  | 仲志伟 |  |  |  |  |  |
| 校 对 |  |  | 沙 亮 |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  | 杨国胜 |  |  |  |  |  |
| 审 定 |  |  | 赵建兵 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 杨国胜 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 陈 俊 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系人 | 陈 俊 |  | 杨国胜 | 仲志伟 |  |
|  |  |  | 手机 | 18606133779 |  | 13809085962 | 15851208411 |  |

目  录

1 工程概况	- 1 -

1.1 项目概况	- 1 -

1.2 勘察等级、地基基础设计等级等	- 1 -

1.3 项目来源与勘察工作日程	- 1 -

2 勘察执行的主要规范依据、勘察目的、工作方法及完成工作量	- 2 -

2.1 勘察执行的主要规范依据	- 2 -

2.2 勘察目的与技术要求	- 2 -

2.3 勘察工作方法	- 3 -

2.4 勘察工作量布置	- 4 -

3 场地工程地质、水文地质条件及周边环境	- 4 -

3.1 气候条件	- 4 -

3.2 地形、地貌及周边环境	- 4 -

3.3 区域地质条件	- 4 -

3.4 地基土的构成与特征	- 5 -

3.5 地基土物理力学指标	- 5 -

3.6 地下水	- 6 -

3.7 不良地质作用和对工程不利的埋藏物	- 8 -

3.8 场地地震效应	- 8 -

4 岩土工程分析与评价	- 9 -

4.1 场地稳定性和适宜性	- 9 -

4.2 地基土评价	- 10 -

4.3 地基基础方案	- 11 -

5 基坑岩土工程分析与评价	- 13 -

5.1 基坑开挖降水方案	- 13 -

5.2 基坑围护设计参数	- 13 -

5.3 基坑承压水突涌分析	- 14 -

5.4 基坑工程设计、施工等应注意的问题	- 14 -

6 与地质条件相关的风险提示	- 14 -

6.1 危险性较大的分部分项工程	- 14 -

6.2 其他与地质条件相关的风险	- 15 -

7 结论与建议	- 15 -

附图、附表：

- 地基土物理力学指标数理统计表（2张）

- 单桥静力触探试验比贯入阻力Ps(MPa)统计表（1张）

- 双桥静力触探试验锥尖阻力qc(MPa)、侧壁摩阻力fs(kPa)统计表（2张）

- 标准贯入试验分层数据统计表（3张）

- 液化判别结果表（4张）

- 平面位置图（1:1000）（1张）

- 勘探点平面位置图（1:1000）（1张）

- 勘探点主要数据一览表（1张）

- 工程地质剖面图（24张）

- 钻孔柱状图（30张）

- 静力触探试验曲线图（34张）

- 波速测试成果图表（2张）

- e～P压缩曲线（6张）

- 固结试验e～P分层压缩曲线（2张）

- 直接剪切试验曲线（5张）

- 三轴试验曲线（1张）

- 三轴试验主应力差与轴向应变关系曲线（1张）

- 土工试验成果表（11张）

- 水质分析报告（1张）

江苏盛和房地产股份有限公司

R25004地块项目

岩土工程勘察报告

1 工程概况

1.1 项目概况

江苏盛和房地产股份有限公司拟新建R25004地块项目，位于南通市崇川区青年路南、跃龙路西（原二纺机厂区）。（图1-1）。

拟建场地

图 1-1 工程位置示意图

本工程总建筑面积为59205.5m2，主要单体及其概况见下表：

.表1-1  拟建建（构）筑物一览表

| 建筑物 名称 | 层数 |  | 设计室内地坪±0.00标高（m） (85高程) | 设计室外地坪标高（m） (85高程) | 结构 类型 | 拟采用 基础形式 | 埋置深度 （m） （±0.00以下） | 单柱最大荷载（kN）/基底平均压力(kPa) | 抗震设防类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 勘察等级、地基基础设计等级等

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）确定岩土工程勘察等级，根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）确定地基基础设计等级详见表1-2。

表1-2  岩土工程勘察等级、地基基础设计等级评价表

| 建（构）筑物 名称 | 重要性 等级 | 场地 等级 | 地基 等级 | 岩土工程 勘察等级 | 地基基础 设计等级 | 抗浮工程设计等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#~3# | 二~三级 | 二级 | 二级 | 甲级 | 甲级 | / |
| 4#~13#、附房 |  |  |  |  |  |  |
| 地库 |  |  |  |  |  | 乙级 |

1.3 项目来源与勘察工作日程

受建设单位委托，我公司于2025年7月21日～2025年8月18日对拟建工程场地进行了岩土工程详细勘察。勘察期间天气：晴，气温：25～37℃。

2 勘察执行的主要规范依据、勘察目的、工作方法及完成工作量

2.1 勘察执行的主要规范依据

国家标准

《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版）

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）

《土的工程分类标准》（GB/T 50145-2007）

《岩土工程勘察安全规范》（GB/T 50585-2019）

《岩土工程基本术语标准》（GB/T 50279-2014）

行业标准

《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79 -2012）

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

《预应力混凝土管桩技术标准》（JGJ/T 406-2017）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）

《静力触探技术标准》（CECS04：88）

地方标准

江苏省《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ 208-2016）

江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》（DGJ32/TJ 109-2010）

其它标准

《江苏省防震减灾条例》（2017年修订）

《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）

《南通市岩土工程勘察技术要点（试行）》通建科[2004]387号

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（2019年修订版）

其它资料

建设单位提供的拟建建（构）筑物平面图。

2.2 勘察目的与技术要求

本次勘察属详细勘察，根据有关规范、标准以及设计人员要求，结合本工程具体特点，对拟建场地进行勘察，为施工图设计及完善施工组织设计等提供场地岩土工程勘察资料。详细勘察按单体建筑物，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要要求如下：

- 查明拟建建筑物所在场地荷载影响范围的土的类型、地层分布、深度、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

- 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、深度、土质情况、发展趋势和危害程度，提供不良地基处理所需的计算指标及资料，并提出整治方案的建议。

- 查明埋藏的河道、沟浜等对工程不利的埋藏物。

- 查明地下水埋藏条件、类型、水质、水位变化和规律及地层的渗透性。提供地下水位及其变化幅度和主要影响因素。

- 判定地下水及土对建筑材料的腐蚀性。

- 判定地基土及地下水在建筑物施工和使用中可能产生的变化及其对工程和环境的影响，并提出防治建议。

- 对桩基采用何种桩型及桩端持力层等提出建议，估算桩基承载力。

- 对于天然地基，对基础采用何种形式、置于何种持力层提出建议。

- 对于不良地基，对地基采用何种处理方法提出建议。

- 提供天然地基和桩基沉降计算所需的各种参数。

- 实测场地剪切波速，判别拟建建筑物场地的类别，划分对抗震有利、不利或危险的地段。

- 提出拟建建筑物所在场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区。

- 评价基坑开挖降水等岩土工程问题，提出相应的建议和设计参数。

2.3 勘察工作方法

在搜集、利用已有资料的基础上，针对本工程特点并结合本地区以粉土、砂土、粉质黏土为主的地质条件，本次勘察主要采用地质调查、钻探取土、标准贯入试验、静力触探试验、波速测试以及室内试验等综合勘察手段。本次勘察工作中所有测试及室内试验仪器设备使用状态正常，均在检定有效期内。

### 2.3.1 工程地质调查

根据建设单位、设计部门提供的总平面图和地形图，对项目场地范围内进行了工程地质调查，对场地内地貌基本特征，地表水、地下水进行了相应的调查，同时收集地震基本烈度区划资料， 划分对工程建设抗震有利、一般、不利或危险的地段，搜集当地水文、气象、临近场地地质、区域地质、岩土工程经验等资料，结合本项目规模和特点进行综合分析，使本工程勘察工作更具针对性。

### 2.3.2 钻探、取样

- 钻探：采用SH-30型钻机，泥浆护壁钻进工艺，严格控制回次进尺，确保岩土层分层的准确性，在预定深度进行取样。钻探施工前应查明孔位处地下埋藏物分布情况，并查明地下埋藏物性质、埋深等，并标注在孔位平面图上。钻探达到预计计划深度时及时通知现场技术人员进行终孔确认并进行现场验收，验收合格后报现场技术负责人确认。钻探结束后，钻孔及时采用原状土由孔底逐步向上灌注回填、封孔。

- 原状土样采取：根据规范试验要求，在不同深度进行原状样采取，取样间距浅部一般1.0～2.0m，深部适当放宽。取样等级为I级。软土层采用φ73mm薄壁取土器快速静力压入法采取原状土样；砂层采用取砂器；其它土层采用单动三重管取土器采取原状土样；粉土及砂性土层扰动土样结合标贯试验在贯入器中采取。原状土样取出后立即进行现场封样，采取防晒、防失水措施，轻装轻运，及时送试验室开土试验。

- 水样采取：根据工程具体情况可采取地表水样、地下水样。水样应在不同的地貌单元不同的含水层中分别采取，取样深度宜在水面0.5m以下。采取水样的钻孔要干钻，严禁向孔内加冲洗液，要求钻入含水层一定深度后，待地下水稳定后，再在孔内采取地下水；取水试样前应保持取水样瓶清洁，取水后其中一瓶及时加入大理石粉，对瓶口盖进行蜡封；水试样应及时试验，一般放置时间不宜超过24h。

### 2.3.3 原位测试

- 标准贯入试验：在钻孔内的预定深度进行，采用63.5kg锤，落距76cm，自由落锤，记录累计打入30cm的锤击数N。标准贯入试验作为主要的原位测试手段之一，在第四系地层中进行，可用于判别地基土的软硬、密实程度，并可按地区经验确定承载力。进行试验时采用 42mm 触探杆、锤重 63.5kg(自由下落，落距 76cm，贯入器刃口单刃厚度1.6mm)。先用钻具钻至试验位置以上 15cm 处，将贯入器打入土层 15cm，记录预击数后，记录每打入 l0cm 的锤击数，累计打入 30cm 的锤击数为标准贯入击数，当土层坚硬、密实，未到 30cm即达 50 击时，记录击入深度并终止试验，并按下式换算为相当于入土 30cm 时的标准贯入击数。

N=30×50/Δs

式中，Δs 为 50 击时的贯入度（cm）；试验前，对孔内浮土进行清除并保持钻杆垂直。

- 波速测试：采用单孔检层法。试验设备包括振源、井下检波器、触发器、记录仪。采用地面激振，用铁锤敲击在上部压有约500kg的木板，木板上安装触发器，井下检波器采用三分量检波器接受地震波。测点垂直间距结合地质分层，一般为1~2m（在土层分界线处应有测点），自下而上测试。记录仪为RS-1616K。

- 静力触探试验：本次勘察采用10t液压式静探设备，单桥探头编号为617（探头圆锥锥底面积10cm2，率定系数K=4.38）、双桥探头编号为S10-2-183（探头圆锥锥底面积10cm2，锥头率定系数K= 3.445，侧壁率定系数K =0.04189）。记录仪为KE-U110型静探微机，采样间隔为10cm，贯入速率约1.2m/min。

### 2.3.4 室内土工试验

室内土工试验按《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）进行。试验内容除常规物理力学试验外还进行了渗透试验、直接快剪和水质分析试验等。液限采用锥式液限仪法(76g，10mm)测定。

- 土样试验

常规试验：①黏性土试验有天然含水率、密度、孔隙比、液塑限、直剪快剪试验以及压缩试验；②粉土试验有天然含水率、密度、孔隙比、液塑限、颗分、直剪快剪试验以及压缩试验；③粉砂试验有天然含水率、密度、孔隙比、颗分、直剪快剪试验以及压缩试验；④其余砂土试验有颗分试验。颗分试验方法包括筛分、密度计。

特殊性试验：对于基坑工程需对基坑影响范围内的土层进行渗透系数试验等。若有软土层，进行无侧限抗压强度试验测定灵敏度。

- 水质分析试验

代表性选取水样，进行常规及侵蚀性 CO2含量分析，测试项目包括： pH 值、酸度、碱度、硬度、侵蚀性 CO2、矿化度、Ca2+、Mg2+、K+ 、Na+、NH4+ 、SO42-、Cl-、HCO3- -、 CO32-等。

2.4 勘察工作量布置

### 2.4.1 勘探孔平面布置及孔深

本次勘探点的布置主要按建筑物周边线和角点布置，拟建1#~3#住宅控制性孔深度40.0m，一般性孔深度30.0~35.0m，拟建4#~13#住宅控制性孔深度30.0~35.0m，一般性孔深度25.0m，拟建地库深度25.0m，地库外围孔深15.0~20.0m。

### 2.4.2 完成工作量

根据本工程特点，本次勘察共布置取土试样孔45个，标准贯入试验孔13个，静力触探试验孔61个，波速试验孔4个（选择在上述机钻孔中进行）。具体的勘察手段、孔深、目的及要求详见表2-1。

表2-1  完成工作量一览表

| 方法 手段 | 孔号 | 孔深 (m) | 总孔深(m) | 原状土样(件) | 标贯试验(次) | 主要目的及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取土试样 | B01~B45 | 15.40~40.40 | 1197.00 | 510 | / | 取土提供一般土的物理力学性质指标、渗透试验指标、三轴试验指标等 |
| 标贯试验 | S01~S13 | 25.45~35.45 | 360.85 | / | 212 | 标贯用于砂土密实度判定和地基土承载力判定、地基土液化判别等 |
| 静力触探试验 | C01~C61 | 15.00~41.00 | 1759.00 | / | / | 查明地基土的均匀性，测求地基土的承载力及变形特征，选择桩端持力层，预估单桩承载力 |
| 波速测试 | B01、B16、B17、B19 | 20.00 | 80.00 | / | / | 用于建筑物场地类别判定等 |
| 土工试验 | 常规试验510组，渗透试验92组，水质分析6件，密度计法颗粒分析341组，三轴试验7组 |  |  |  |  |  |

### 2.4.3 坐标系统、高程系统及引测依据

勘探点的放样定位及高程测量是根据建设方提供的建筑平面图、地形图（1985国家高程基准，CGCS2000国家坐标系，中央子午线经度121o）。采用GNSS RTK型GPS仪引测施放。引测控制点为F300（高程：3.55m，坐标：X=3542896.493，Y= 40580778.074），F302（高程：3.56m，坐标：X=3542915.775，Y=40580941.291），详见“平面位置图”（图1-1）。

3 场地工程地质、水文地质条件及周边环境

3.1 气候条件

南通地区临江近海，纬度适中，属北亚热带季风湿润气候区，四季分明，光照充足，雨量充沛。年平均气温15.3℃，一月平均气温3.1℃，七月平均气温27.2℃，极端气温最高42.2℃，最低-12.7℃；年平均降水量1064.8mm，降水量在时间上分配不均，汛期6-9月占年降水总量的60%左右，年平均无霜期224天。

3.2 地形、地貌及周边环境

南通市位于江苏省东部、长江下游三角洲平原北翼，地貌形态单一。该场地历史建有厂房、民房（已拆除）。

该工程拟建地段勘察期间为备用地，勘察期间场地标高一般约为2.9~3.8m（85国家高程，下同）。拟建场地北侧为青年路，南侧为丁香花园及三喜花苑，东侧为江东广场，西侧为劳护后巷，中间为姚港河贯穿场地（人工驳岸，勘察期间水位标高2.2m左右，水深1.9m左右）。

3.3 区域地质条件

### 3.3.1 区域地质构造

南通地区第四系覆盖层厚大于200m（狼山等五山地区除外），拟建场地基底地质构造隶属扬子准地台，在印支期区内古生界地层以褶皱挤压变形运动为主。燕山期以后，转入以升降为主的断裂运动，破坏了前期褶皱形迹的完整性，形成断隆和断陷构造形迹，如海安凹陷、南通隆起、海门凹陷、启东隆起。

### 3.3.2 区域地壳稳定性

拟建场地位于华北地震区～长江中下游南黄海地震带内，属中强地震活动区。南通地区历史上发生的最强的地震是1615年3月1日狼山5级地震，震中烈度6度，狼山寺庙遭破坏，但南通城内未见受到破坏的历史记载。据《江苏地震志》记载，同一地点1918年～1931年间曾发生过5次小于3.25级地震，震中烈度小于4度。2001年12月25日开发区竹行发生3.9级地震。影响最频繁的是南黄海近海中强震，其中影响较大的有3次：即1505年10月9日南黄海6.75级地震，对本区影响烈度4度；1984年5月21日南黄海6.2级地震，对本区影响烈度5度；1996年11月9日南黄海6.1级地震，对本区影响烈度4度。地震活动总体上显示海强陆弱的特点。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本场地所处南通市崇川区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g（第二组）。

综上所述，拟建工程场地新构造运动主要表现为大范围持续缓慢沉降和局部短暂的振荡升降特点，陆域内地震活动强度较弱，第四系厚度大，分布稳定，属区域地质构造基本稳定区。

### 3.3.3 区域水文条件

南通地区地表水资源丰富，较大地表水体主要为长江，其次为通吕运河、通启运河、九圩港河等，大都为当时运盐或漕运所需而开凿，现代才因水利排灌需要进行疏浚和改造，逐渐形成今天的骨干河道以及众多的沟渠，组成人工河网。主城区内还有濠河等水系。

长江，是区内主干河流，区内长江上游天生港潮站，历史最高潮位（吴淞基准）7.08m（1997.8.19），最低潮位0.42m（1956.2.29）、平均高潮位3.86m，平均低潮位1.97m，最大潮差4.16m，平均潮差1.93m，平均涨潮历时3：32，平均落潮历时8：52。陆域水系属通启～南通农场独立低水系，中心河农场船闸正常控制水位上游3.76m，下游3.16m。

通吕运河，西起南通港，经通州市、海门市至启东市大洋港出海，全长78.85km，流经市区长约7.0km，底宽45～60m，底高-3.0m，边坡1:3，现状河口宽约100m，平均流量131.6m3/s，最大流量263.2m3/s。

通启运河，西起长江（营船港闸），东至黄海（塘芦港新闸），跨越南通市、海门和启东市，河道长度93.8km。主要作用为供水、排涝、航运等。现状河道等级为三级。

通扬运河，古称邗沟，是贯通江苏省南通、泰州、扬州3市的人工河道。为南通、泰州、扬州3市及其沿岸各市、县的主要航道。延伸于江苏省长江北侧。

主城区内有濠河环绕，为古护城河，水面最宽处约216m，最窄处仅10m。

### 3.3.4 区内第四纪地层

根据有关资料，区域第四系厚度220～290m，可划分为下、中、上更新统和全新统。本次勘察所揭示的地层为全新统（Q4），区域厚度50～55m，近地表广泛分布，岩性为粉质黏土、粉土和粉细砂，局部含较多淤泥质，属三角洲相沉积，上部为近现代长江边滩沉积物。

3.4 地基土的构成与特征

在勘探深度范围内可分为5个工程地质层，勘探深度范围内地层除表层杂填土（Q4ml），其余属第四纪长江冲积层（Q4al）。自上而下土层的分布及工程地质特性描述见表3-1。

表3-1  场地地层一览表

| 层序 | 土层名称 | 层底标高(m) | 层底深度(m) | 地层厚度(m) | 地层描述及特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①-1 | 杂填土 | 0.50~1.95 | 1.50~2.60 | 1.50~2.60 | 灰～灰褐色，以建筑垃圾、粉质黏土、粉土为主，夹植物根茎，松散不均匀。人工堆填年限约10年以上，浅部新拆除堆填 |
| ①-2 | 淤泥 | -0.25~-0.22 | 0.60 | 0.60 | 灰黑色，具腐臭，流塑，含腐烂植物根茎，分布于姚港河底部。欠固结，高压缩性。 |
| ② | 砂质粉土 | -1.69~0.13 | 3.00~4.80 | 1.20~3.00 | 黄褐~青灰色，中密为主，很湿，顶部含少量铁锰质斑痕，具层理，局部夹少量粉质黏土薄层。摇振反应无，稍有光泽反应，干强度中等，韧性低～中等 |
| ③-1 | 粉砂 | -14.39~-9.38 | 12.50~17.50 | 8.50~13.10 | 青灰色，中密，饱和，局部夹砂质粉土薄层，含少量云母片。矿物成分以石英、长石、云母为主 |
| ③-2 | 砂质粉土夹粉砂 | -13.32~-10.89 | 14.00~16.60 | 0.50~3.50 | 青灰色，中密，很湿，粉砂中密为主，饱和。摇振反应无，稍有光泽反应，干强度中等，韧性低～中等 |
| ③-3 | 粉细砂 | -18.93~-15.37 | 18.50~22.20 | 2.70~8.50 | 灰~青灰色，中密为主，饱和，含云母和贝壳碎片，局部夹砂质粉土薄层。矿物成分以石英、长石、云母为主 |
| ④-1 | 粉质黏土 | -21.49~-17.88 | 21.00~24.70 | 1.20~4.00 | 青灰色，软塑，具层理，局部夹砂质粉土、粉砂薄层 |
| ④-2 | 砂质粉土夹粉质黏土 | -33.55~-24.40 | 27.50~36.70 | 5.00~13.60 | 青灰色，稍~中密，具层理，局部夹粉砂薄层，粉质黏土软塑。摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低 |
| ⑤ | 粉砂夹砂质粉土 | 未钻穿 |  |  | 中密为主，局部密实，饱和，含云母和贝壳碎片，砂质粉土中密，很湿 |
| 注：上述土层中，①-1层杂填土、①-2层淤泥为特殊性土。各土层分布情况见表4-1。 |  |  |  |  |  |

3.5 地基土物理力学指标

参与统计的指标有：含水量、天然密度、塑限含水量、液限含水量、剪切指标、压缩系数、

压缩模量、颗粒分析、渗透系数等以及原位测试的标准贯入、静力触探等。

统计前对部分离散数据进行了剔除，统计的项目包括：最小值、最大值、样本数、平均值、标准差、变异系数、标准值。参数统计方法按《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009版）第14.2节执行，参数的标准值φk 可按其中14.2.4-1、14.2.4-2公式确定，式中正负号按不利组合考虑。

本次物理力学指标统计，是按各土层分层统计，样本数较少的，以算术平均值确定代表值，样本数超过6件（含6件）时，提供平均值、最大值、最小值、标准差、变异系数、统计样数。在统计过程中剔除了个别离散性较大的指标值。

根据土工试验成果，各土层的物理力学性质指标统计见“地基土物理力学指标数理统计表”。

本次勘察对原位测试数据进行了分层统计，样本数超过6件（含6件）时，提供平均值、最大值、最小值、标准差、变异系数、统计样本数。

静力触探试验数据分层统计结果见“单桥静力触探试验比贯入阻力Ps（MPa）统计表”、“双桥静力触探试验锥尖阻力qc(MPa)、侧壁摩阻力fs(kPa)统计表”，表中同时提供所有静探孔各土层平均比贯入阻力Ps值。

标准贯入试验数据分层统计结果见“标准贯入试验分层数据统计表”，表中同时提供所有标贯孔各试验点的标贯实测值和经杆长校正的试验数据。

岩土性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议使用值见表3-2。

表3-2  各项岩土性质指标及有关参数建议使用值

| 土层名称 |  | 平均 层厚 | 含水率 | 天然 重度 | 比重 | 孔隙比 | 压缩 系数 | 压缩 模量 | 抗剪强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内聚力 | 内摩擦角 |
| 层序 | 土名 | / | ω | γ | Gs | e | a1-2 | Es1-2 | c | φ |
|  |  | m | % | kN/m3 | / | / | MPa-1 | MPa | kPa | ° |
| ② | 砂质粉土 | 2.07 | 31.0 | 18.43 | 2.70 | 0.882 | 0.174 | 10.88 | 10.7 | 28.6 |
| ③-1 | 粉砂 | 10.49 | 28.4 | 18.74 | 2.68 | 0.805 | 0.124 | 14.61 | 6.6 | 33.5 |
| ③-2 | 砂质粉土夹粉砂 | 1.99 | 30.5 | 18.51 | 2.70 | 0.866 | 0.152 | 12.32 | 7.8 | 30.0 |
| ③-3 | 粉细砂 | 4.96 | 26.5 | 18.99 | 2.66 | 0.739 | 0.095 | 18.48 | 5.2 | 34.9 |
| ④-1 | 粉质黏土 | 2.59 | 35.4 | 17.99 | 2.72 | 1.009 | 0.361 | 5.69 | 16.9 | 17.9 |
| ④-2 | 砂质粉土夹粉质黏土 | 7.71 | 31.3 | 18.41 | 2.70 | 0.889 | 0.197 | 10.21 | 10.8 | 26.9 |
| ⑤ | 粉砂夹砂质粉土 | 未钻穿 | 28.1 | 18.82 | 2.67 | 0.785 | 0.1114 | 15.99 | 7.2 | 32.1 |
| 注：1.抗剪强度一栏②~④-2层为固快指标，⑤层为直剪指标。 2.表3-2中未提供的物理性指标使用时可取“地基土物理力学指标数理统计表”中的平均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价岩土性状的指标，如含水量、密度、饱和度等采用指标统计中的平均值，正常使用极限状态计算需要的岩土参数指标，如压缩系数、压缩模量、渗透系数等，宜选用指标统计中的平均值，承载能力极限状态计算需要的岩土参数，如抗剪强度指标、载荷试验的极限承载力应采用指标统计中的标准值。

3.6 地下水

### 3.6.1 地下水类型

本次勘察揭示的地下水主要为孔隙潜水和承压水。

潜水主要赋存于浅部①-1～③-3层土中，含水层以砂质粉土、粉砂为主，各土层间水力联系密切，富水性及透水性较好。该区域勘察期间周边无抽水、降水施工，地下水位变化较缓慢，补给仍以关联状态为主。孔隙潜水主要受大气降水垂直补给及地表水体侧向补给，与周边河道、海水呈互补关系，排泄方式为就地泄入地表水体、自然蒸发等。邻近场地未发现对地表水或地下水的污染物。

承压水含水层赋存于⑤层粉砂夹砂质粉土中，④层土视为相对隔水层，含水层顶面约在地面下27.50~36.70m以下，受上下含水层的越流补给。

### 3.6.2 地下水位

勘察期间进行了地下水位观测，钻孔内初见水位标高约为2.40m左右（85国家高程，下同），稳定潜水位标高约为2.20m左右，水位年变幅2.00m左右，一般在85国家高程1.00～3.00m，场地内姚港河贯穿（河道与濠河连通），历史最高地下水位约为85国家高程3.30m（2016年7月），近3～5年最高地下水位约在85国家高程3.00m。历史最低水位约为85国家高程0.50m（2011年5月）。

承压水水头高度约在标高0.00~1.00m。

### 3.6.3 地下水的渗透性

根据室内渗透试验，提供设计所需的渗透系数，根据《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）表A.0.2-2并结合土层和经验，各土层渗透性等级评价见表3-3。

表3-3  土体渗透性等级评价表

| 层序 | 土层名称 | 渗透系数（cm/s） |  | 渗透性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直Kv | 水平Kh |  |
| ① | 杂填土 | 1.00×10-4 | 1.00×10-3 | 中等透水 |
| ② | 砂质粉土 | 1.15×10-4 | 2.57×10-4 | 中等透水 |
| ③-1 | 粉砂 | 3.99×10-4 | 9.93×10-4 | 中等透水 |
| ③-2 | 砂质粉土夹粉砂 | 1.52×10-4 | 3.99×10-4 | 中等透水 |
| ③-3 | 粉细砂 | 6.47×10-4 | 1.64×10-3 | 中等透水 |
| ④-1 | 粉质黏土 | 9.82×10-6 | 2.67×10-5 | 微~弱透水 |
| ④-2 | 砂质粉土夹粉质黏土 | 6.19×10-5 | 2.31×10-4 | 弱~中等透水 |
| 注：①层土为经验值 |  |  |  |  |
| 根据土性并结合经验判定，⑤层土中等透水。 |  |  |  |  |

### 3.6.4 抗浮设防水位

抗浮设防水位根据场地所在地形地貌、地层结构、地下水类型、水位变幅和地下水补给、径流、排泄条件等因素综合确定。

本工程勘察期间场地现状地面标高2.90~3.80m，北侧青年路路面标高约为3.43～3.76m，中间姚港河勘察期间水位标高约为2.20m，东侧江东广场地面标高约为3.53～3.76m，南侧丁香花园地面标高约为3.39～3.76m、三喜花苑地面标高约为3.40～3.50m，西侧劳护后巷地面标高约为3.26～3.46m，东侧及南侧规划道路路面标高为3.60m。该项目设计室外地面标高4.50m。地下室基坑底板以上土层为①层杂填土（弱透水）、②层砂质粉土（中等透水），③-1层粉砂（中等透水）。

根据《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）及其它相关规范，结合本地区抗浮工程实践经验，经综合分析，本工程施工期抗浮设防水位和使用期抗浮设防水位建议取设计室外地坪标高下0.50m，且不低于历史最高水位，本工程设计室外地面标高4.50m，故抗浮设计水位建议取标高4.00m。

根据《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）第5.1.5条，必要时也可通过专项论证进行抗浮设防水位确定，应在分析本场地地形、地貌、地层结构、水文地质条件（地下水类型、地下水位、地下水补给、径流、排泄等条件、历史水位变化及幅度）、场地及其周边已有排水系统分布和有效能力等基础上，结合本工程最终确定的设计室外地面标高数据，综合确定抗浮设防水位。在设计确认安全的情况下，经建设方决策同意后，才可使用专项论证中确定的抗浮设防水位。

取上述抗浮设防水位时，尚应注意场地排水通畅，防止地下水渗流或降雨等地表下渗储存在肥槽中，由于无排泄条件而形成水头差。

### 3.6.5 地下水（土）的腐蚀性评价

环境类型分类：根据江苏省《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）第16.4.7条相关规定，潜水地下水水位波动段环境类型属ⅠC类，地下水最低水位之下环境类型属Ⅲ类（混凝土接触的强透水性地层为属ⅢA类，混凝土接触的弱透水性地层为属ⅢB类），混凝土全部长期处于地表水中时环境类型属Ⅱ类。本场地承压水环境类型属ⅢB类。

A是指直接临水或强透水层中（碎石土或砂土）的地下水，B是指弱透水层中（粉土或黏性土）的地下水。根据现场调查，拟建场地周围未发现污染源。

本次勘察期间在场地沿线有代表性的位置取3组地下水（潜水）、3组地下水（承压水）进行水质简分析，根据江苏省《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）第16.4节有关条文进行地下水对建筑材料的腐蚀性评价，评价结果如下表所示：

表3-4  地下水（潜水）对建筑材料的腐蚀性评价表

| 腐蚀介质 | 测试方法 | 测试结果 | 类型或渗透性 |  | 单项评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO42- | EDTA滴定法 | 37.82～47.22mg/L | 环境 类型 | ⅠC | 微腐蚀性 |  |  | 砼结构 |
|  |  |  |  | Ⅲ | 微腐蚀性 |  |  |  |
| NH4+ | 钠氏试剂比色法 | 0.64mg/L |  | ⅠC | 微腐蚀性 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ | 微腐蚀性 |  |  |  |
| OH- | 计算法 | 0.00mg/L |  | ⅠC | 微腐蚀性 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅲ | 微腐蚀性 |  |  |  |
| pH值 | 复合电极法 | 7.59～7.66 | 地层 渗透 性 | B | 微腐蚀性 | 十字法 评价 | 微腐 蚀性 |  |
| 侵蚀性CO2 | 盖耶尔法 | 0.00mg/L |  |  | 微腐蚀性 |  |  |  |
| HCO3- | 酸滴定法 | 4.24～5.00mmol/L |  |  | 微腐蚀性 |  |  |  |
| Mg2+ | EDTA滴定法 | 34.52～37.14mg/L |  |  | 微腐蚀性 |  |  |  |
| Cl- | 硝酸银滴定法 | 62.98～74.79mg/L | 非长期浸水 |  | 微腐蚀性 |  |  | 砼中钢筋 |
|  |  |  | 长期浸水 |  | 微腐蚀性 |  |  |  |

评价结果显示：环境类别为ⅠC及Ⅲ类时，场地地下水（潜水）对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，在非长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

表3-5  地下水（承压水）对建筑材料的腐蚀性评价表

| 腐蚀介质 | 测试方法 | 测试结果 | 类型或渗透性 |  | 单项评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO42- | EDTA滴定法 | 26.33～28.41mg/L | 环境 类型 | ⅢB | 微腐蚀性 |  |  | 砼结构 |
| NH4+ | 钠氏试剂比色法 | 0.64mg/L |  |  | 微腐蚀性 |  |  |  |
| OH- | 计算法 | 0.00mg/L |  |  | 微腐蚀性 |  |  |  |
| pH值 | 复合电极法 | 7.51～7.54 | 地层 渗透 性 | B | 微腐蚀性 | 十字法 评价 | 微腐 蚀性 |  |
| 侵蚀性CO2 | 盖耶尔法 | 0.00mg/L |  |  | 微腐蚀性 |  |  |  |
| HCO3- | 酸滴定法 | 5.45～6.36mmol/L |  |  | 微腐蚀性 |  |  |  |
| Mg2+ | EDTA滴定法 | 28.57～33.33mg/L |  |  | 微腐蚀性 |  |  |  |
| Cl- | 硝酸银滴定法 | 46.19～55.07mg/L | 非长期浸水 |  | 微腐蚀性 |  |  | 砼中钢筋 |
|  |  |  | 长期浸水 |  | 微腐蚀性 |  |  |  |

评价结果显示：场地地下水（承压水）对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

本场地属于湿润气候区，河网平原地区，地势低平，地下水位较高，土壤受地表水及地下水渗入及径流补给，可溶盐已溶入水中，土的腐蚀性评价可参照地下水进行。根据上述条件及环境地质可推断场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

水、土对建筑材料的腐蚀的防护，设计时应满足现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》

（GB/T50046-2018）的规定。

### 3.6.6 地下水和地表水对工程的影响

场地孔隙潜水水位较高且呈季节性变化，对基坑开挖有影响的是浅部土层中的孔隙潜水，地下水对本工程施工具一定影响。场地浅部粉土、砂性土发育、地下水位高、含水量大，开挖时易产生流砂、管涌、坑壁渗水，影响基坑稳定。

对于桩端未进入承压含水层的桩基，承压水对桩基工程总体影响较小（桩端距离含水层顶面较近时可能有一定影响）。承压水对基坑工程的突涌影响分析见本报告5.3节。

3.7 不良地质作用和对工程不利的埋藏物

### 3.7.1 不良地质作用

场地不良地质作用除地面沉降外，无其他如岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、活动断裂等明显不良地质作用和地质灾害分布。近年来地面沉降也趋于稳定（具体见报告4.1章节有关论述）。

### 3.7.2 对工程不利的埋藏物

拟建场地原为二纺机厂区，建筑密度大，现已拆除，表层填土较厚，浅层以建筑垃圾为主，其下局部存在原建筑物基础，存在少量废弃排水（污）管道，施工前应清障，以保证支护桩、基桩施工。未发现其他埋藏的墓穴、防空洞等对拟建工程不利的埋藏物，但应注意局部可能存在旧基础、建筑垃圾等对基础施工的影响，后续设计及施工时应搜集原有建筑相关资料。

东西地块中间姚港河与场地地下孔隙潜水间存在一定补、排关系，对本工程施工和降水具有一定影响，施工前应采取有效措施消除或降低其对本工程的不利影响。

3.8 场地地震效应

### 3.8.1 土类型及建筑场地类别

本次勘察专门做了场地土层剪切波速试验，采用单孔检层法，在B01、B16、B17、B19等4个孔中进行了测试。各层土的剪切波速（Vs(m/s)）见表3-6。

表3-6   等效剪切波速Vse计算

| 土层 编号 | ①-1 | ② | ③-1 | ③-2 | ③-3 | ④-1 | 传播时间 | 等效剪 切波速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vs(m/s) | Vs(m/s) | Vs(m/s) | Vs(m/s) | Vs(m/s) | Vs(m/s) | t(ms) | Vse(m/s) |
| B01 | 132.50 | 160.29 | 182.55 | 186.88 | 204.04 | 165.98 | 111.7 | 179.01 |
| B16 | 133.52 | 163.81 | 186.48 | / | 208.30 | / | 110.0 | 181.75 |
| B17 | 130.53 | 164.98 | 186.25 | 174.44 | 205.28 | 170.49 | 112.1 | 178.40 |
| B19 | 133.98 | 163.91 | 187.33 | 178.02 | 207.41 | / | 112.2 | 178.20 |
| 土的类型 | 软弱土 | 中软土 |  |  |  |  | / | / |

按《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版），场地土层等效剪切波速在150～250m/s范围内，除①层为软弱土外，其余土层均为中软土，本场地覆盖层厚度在50m以上，根据规范可判定建筑场地类别为Ⅲ类。

### 3.8.2 抗震设防烈度、设计基本地震加速度

建筑物抗震设计参数依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版）的规定取值。本工程位于南通市崇川区虹桥街道，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），Ⅱ类场地基本地震动峰值和基本地震动加速度反应谱特征周期分别为0.10g、0.40s（第二组），本工程抗震设计参数见表3-7。

表3-7抗震设计参数

| 建筑场地 抗震设防烈度 | Ⅱ类场地 地震动峰值加速度值 | 设计地震分组 | 建筑场地 覆盖层厚度 | 建筑场地 类别 | 特征 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7度 | 0.10g | 第二组 | ＞50m | Ⅲ类场地 | 0.55s |

### 3.8.3 地基土液化判别

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版），对拟建场地20.0m以浅的土层进行了初判，经初步判别，本工程20.0m以浅的①-1层土、①-2层土为不液化土层，其余土层均有可能液化。需进一步判别，根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版）公式4.3.4：

式中：Ncr—液化判别标准贯入锤击数临界值；

N0 —液化判别标准贯入锤击数基准值；

ds —饱和土标准贯入点深度（m）；

dw —地下水位深度（m），宜按设计基准期内年平均最高水位采用，也可按近期内年最高水位采用；

ρc—采用六偏磷酸钠作分散剂测定的黏粒含量百分率，当小于3.0或为砂土时，应采用3.0；β —调整系数，本工程设计地震为第二组，β=0.95。

采用标准贯入试验判别法（判别孔为S01~S13）进行进一步判别，根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版），按7度（0.10g）进行判别，结果为不液化，具体判别结果见“液化判别结果表”。

### 3.8.4 建筑场地抗震地段的划分

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版）和《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）划分对建筑抗震有利、一般、不利和危险地段，主要考虑地形、地貌和岩土特性的影响综合评价。

本工程分东西两块，有通道相通，两块临近河岸，中间有姚港河穿越，综合分析本工程所处地段划分为抗震不利地段。

### 3.8.5 地震效应与抗震稳定性

本项目姚港河（勘察期间水位标高约2.2m）位于场地内部，可能处于液化侧向扩展或流滑可能的地段内，两侧为人工驳岸。综合判定，在地震作用下土层稳定，但应注意的是，处于河岸边缘不利地段的建造丙类或丙类以上建筑物时，应分析不利地段对地震动参数产生的放大作用。其增大系数按《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版）第4.1.8条及条文说明确定。

临近河塘，河床标高、岸坡标高、高差、边坡坡度、距离、稳定情况详见表 3-8，河床断面图见图2-8、图2-15。

表3-8 河塘边坡信息表

| 序号 | 位置 | 河床标高（m） | 岸坡标高（m） | 相对高差 H（m） | 坡角（°） | 场址距突出地形边缘的距离L1（m） | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚港河 | 0.40 | 3.30 | 2.90 | 约90° | 10.0 | 人工驳岸 |

4 岩土工程分析与评价

4.1 场地稳定性和适宜性

该场地地势开阔平坦，属长江三角洲冲积平原。根据本次勘察结果及地质资料显示，本场地覆盖层厚度较大。又根据《中国地震动参数区划图》（GB18036-2015），场地位于长江下游——黄海地震带，地震活动总体上显示为海强陆弱的特点，项目所在地的地质构造不复杂，地震活动频度低，强度弱，属区域地壳相对稳定区。

地面沉降是受区域性开采深部地下水引起。本地区地面沉降通常因开采深部承压水（区域水文地质划分的第Ⅲ承压水）为主要引发因素，造成一定的地面沉降地质灾害。南通市凿建深井开采深部承压水的历史已达30余年，随着城镇建设规模不断扩大和工业经济的快速发展，尤其是上世纪九十年代以后，开采井数和开采量逐年快速上升，至1997年曾达到高峰。根据有关监测资料，大致自2000年以来，随着有关部门对地下水管理力度的加大，南通市地下水主采层—第Ⅲ承压水水位趋势性下降现象已得到控制。预测地面沉降趋势性下降现象已得到控制，沉降速率一般小于5mm/a，沉降基本均匀。另外，本项目开发建设活动不需开采地下水，一般也不会引发或加剧地面沉降灾害，但仍应注意对地下水的开采控制。地面沉降地质灾害可能造成地面高程降低而影响地表排水能力、河道泄洪能力降低等，设计时，建议进一步搜集区域性地面沉降的资料，复核地面标高，考虑已发生的和潜在的地面沉降因素，必要时采取适当提高建筑物室内外地坪标高等措施。

本工程处地段划分为抗震不利地段，根据《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）第8.2节相关条款，综合评价本场地属稳定性差场地，但可采取适当措施进行处理。

按《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）附录C工程建设适宜性的定性分级，本场地工程建设适宜性差，采取适当的处理措施后，可进行工程建设。

4.2 地基土评价

### 4.2.1 地基土压缩性与工程特性

各层土的压缩性及工程特性评价见表4-1。

表4-1  地基土评价表

| 层序 | 土层名称 | 压缩性 | 工程特性评价 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①-1 | 杂填土 | 松软不均 | 未经处理一般不宜直接用作基础持力层 | 局部因河切割而缺失 |
| ①-2 | 淤泥 | 高 | 强度低，高压缩性、欠固结，不得作基础持力层使用 | 分布于姚港河底部 |
| ② | 砂质粉土 | 中 | 强度一般，可作天然地基持力层 | 全区分布 |
| ③-1 | 粉砂 | 中~低 | 强度较高，可作天然地基持力层 | 全区分布 |
| ③-2 | 砂质粉土夹粉砂 | 中 | 强度中等 | 局部缺失 |
| ③-3 | 粉细砂 | 中~低 | 强度高，可作桩端持力层 | 全区分布 |
| ④-1 | 粉质黏土 | 中~高 | 强度较低 | 全区分布 |
| ④-2 | 砂质粉土夹粉质黏土 | 中 | 强度一般 | 全区分布 |
| ⑤ | 粉砂夹砂质粉土 | 中~低 | 强度中等 | 全区分布 |

### 4.2.2 岩土性质的均匀性评价

静探数据可较好的反映场地地层变化情况，根据场地内单桥静探数据的统计结果，各层土比贯入阻力Ps的变异系数δ分别为：0.38（①-1）、 0.08（②）、0.04（③-1）、0.10（③-2）、0.15（③-3）、0.12（④-1）、0.22（④-2）；根据场地内双桥静探数据的统计结果，各层土锥尖阻力qc的变异系数δ分别为：0.67（①-1）、 0.11（②）、0.04（③-1）、0.19（③-2）、0.16（③-3）、0.19（④-1）、0.20（④-2）、0.25（⑤），各层土侧壁摩阻力fs的变异系数δ分别为：0.49（①-1）、 0.15（②）、0.13（③-1）、0.14（③-2）、0.17（③-3）、0.23（④-1）、0.16（④-2）、0.19（⑤）。根据场地内标准贯入数据的统计结果，各层土标准贯入击数的变异系数δ分别为：  0.10（②）、0.12（③-1）、0.05（③-2）、0.09（③-3）、0.12（④-1）、0.17（④-2）、0.21（⑤）。从土工试验指标统计及原位测试指标统计出的变异系数看，部分指标变异性为中等，反映了这些土层多以夹层或互层为主，土体欠均质的特点，这与本地区的区域性土质条件是吻合的。

从各土层土性、强度、均质性和分布等方面综合分析，各层土岩土性质具不均匀性。

### 4.2.3 特殊性岩土评价

本工程场地特殊性土主要是①-1层杂填土、①-2层淤泥，力学强度较差且不均匀。①-1层杂填土局部因河塘切割而缺失，软硬不均，具不均匀性，①-2层淤泥位于位于河沟塘底部，流塑状态，具高压缩性。

### 4.2.4 地基承载力

地基承载力的建议使用值是由理论计算、原位测试并结合工程实践经验综合确定的，各层土地基承载力见表4-2。设计应根据实际基础尺寸和埋深进行计算，表中所提供的地基承载力未考虑地基的变形要求及下卧层强度要求，宽度修正时尚应考虑邻近建筑施工对基础侧限的可能产生卸载的影响。使用表中所提供的地基土承载力未考虑基坑开挖后长时间的暴露、地下水的浸泡等因素的不良影响。

表4-2  地基承载力参数建议表

| 层序 | 土层名称 | 平均 层厚 (m) | 双桥静探锥尖阻力阻力平均值qc (MPa) | 标贯击数 标准值 N (击) | 地基承载力特征值确定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 根据静力触探（kPa） | 根据标准贯入（kPa） | 根据土工试验（kPa） | 综合建议值fak（kPa） |
| ①-1 | 杂填土 | 1.88 | 1.41 | / | 95.4 | / | / | / |
| ② | 砂质粉土 | 2.07 | 3.82 | 9.14 | 182.1 | 127.1 | 166.6 | 130 |
| ③-1 | 粉砂 | 10.49 | 8.69 | 20.22 | 233.3 | 161.8 | 204.3 | 170 |
| ③-2 | 砂质粉土夹粉砂 | 1.99 | 5.67 | 19.46 | 248.7 | 194.6 | 140.8 | 145 |
| ③-3 | 粉细砂 | 4.96 | 10.56 | 26.23 | 270.7 | 209.8 | 214.7 | 200 |
| ④-1 | 粉质黏土 | 2.59 | 1.56 | 7.52 | 91.4 | 112.8 | 124.7 | 100 |
| ④-2 | 砂质粉土夹粉质黏土 | 7.71 | 3.38 | 12.92 | 166.3 | 155.0 | 130.0 | 120 |
| ⑤ | 粉砂夹砂质粉土 | 未钻穿 | 9.26 | 19.89 | 244.7 | 198.9 | 186.7 | 190 |

注：1.根据《工程地质手册》第五版，静力触探试验结果确定地基承载力计算公式为（适用于粉质黏土），（适用于粉细砂1<ps<15），（适用于粉土）； 根据《工程地质手册》第五版及其他资料，标准贯入试验结果确定地基承载力计算公式为（N≤10），（10＜N≤15），（15＜N≤20），（N＞20）。

2.根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.5条，由土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值。计算时取b=3m，d=0.5m。

4.3 地基基础方案

基础方案应根据不同建筑物的荷载特点、沉降差异等综合考虑。根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），采用框架结构的民用建筑其变形特征主要为相邻柱基的沉降差；采用砌体承重结构的民用建筑其变形特征主要为局部倾斜值；多层和高层建筑其变形特征主要为整体倾斜；低层和地下室部分需考虑抗浮问题、与相邻建筑物的变形协调问题。

拟建场地原为二纺机厂区，建筑密度大，现已拆除，表层填土较厚，表层以建筑垃圾为主，其下局部存在原建筑物基础，存在少量废弃排水（污）管道，应搜集相关设计及施工资料，应注意上述建筑物基础对本工程基础设计、施工产生的重要影响。

本工程东北角距离轨道交通二号线1号出入口约100m，距离轨道线约200m，应按照相关规定评估本工程地基基础方案、施工等对轨道交通安全的影响。

### 4.3.1 天然地基方案

本工程地下室底板底标高约为-1.3m，可考虑采用天然地基，可以③-1层粉砂为基础持力层，承载力特征值可取170kPa。当基底下②、③-1层土并存时，地基承载力特征值可取130kPa，并适当加强基础和上部结构刚度。对于高层建筑应注意验算沉降是否满足设计要求。

拟建配套用房等地库顶板嵌固建筑物，可作为地库上部荷载，与地库地基基础设计一并考虑。

开挖后应注意地基土的保护，减少扰动。应采取适当的降水措施，采用管井配合井点降水措施，坑外设置回灌井，控制坑外地下水位，防止周边地面沉降超出限值。

对于地库应考虑抗浮问题，如上部荷载经计算后不能满足抗浮设计要求，可考虑增加上部配重或采用抗拔桩（预制桩）方案。过合同到深度较大，无论是采用明挖法还是暗挖顶进方法（两端设置工作井和接收井），对临近地基土可能产生影响，应予以注意。

若高层建筑采用天然地基且地基基础设计等级为甲级时，根据相关规范要求应进行地基土承载力检测。

### 4.3.2 桩基方案（预制桩、载体桩）

对于11层的单体，如天然地基不能满足设计要求，可考虑采用桩基方案，桩型可采用预制桩。

采用预制桩时，可以③-2或③-3层为桩端持力层（桩端建议持力层及标高见下表），考虑到③-1层土层厚较大，且力学强度较高，应注意沉桩可能性问题，宜考虑采用大吨位压桩机施工、以③-3层为桩端持力层时，应注意验算下卧层强度及变形。

表4-3 建议持力层一览表

| 楼号 | 建议桩端持力层 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2# | ③-3 | 以③-3为持力层时，建议桩端标高控制在-13.50m左右 |
| 3# | ③-2/③-3 | 以③-3为持力层时，建议桩端标高控制在-13.00~-14.00m |

预制桩设计参数见岩土工程设计参数表4-4。

表4-4  岩土工程设计参数表

| 土层 编号 | 土层名称 | 双桥静探锥尖阻力阻力平均值qc (MPa) | 标贯击数 标准值 | 地基承载 力特征值 fak (kPa) | 预制桩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 极限侧阻力标准值 qsik(kPa) | 极限端阻力标准值 qpk(kPa) | 抗拔系数 |
| ①-1 | 杂填土 | 1.41 | / | / | / | / | / |
| ② | 砂质粉土 | 3.82 | 9.14 | 130 | 25 | / | 0.65 |
| ③-1 | 粉砂 | 8.69 | 20.22 | 170 | 52 | 2900 | 0.56 |
| ③-2 | 砂质粉土夹粉砂 | 5.67 | 19.46 | 145 | 40 | 2300 | 0.60 |
| ③-3 | 粉细砂 | 10.56 | 26.23 | 200 | 62 | 3400 | 0.53 |
| ④-1 | 粉质黏土 | 1.56 | 7.52 | 100 | / | / | / |
| ④-2 | 砂质粉土夹粉质黏土 | 3.38 | 12.92 | 120 | / | / | / |
| ⑤ | 粉砂夹砂质粉土 | 9.26 | 19.89 | 190 | / | / | / |

预应力管桩单桩抗压承载力应按《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）公式5.3.8估算，抗拔承载力应按《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）公式5.4.6估算，本报告根据假定条件估算单桩承载力见下表4-5。

表4-5  预应力管桩单桩承载力特征值估算表

| 单体 | 桩截面或桩径 （mm） | 桩顶 标高 (m) | 桩底 标高 (m) | 有效 桩长 (m) | 计算孔号 | 桩端 持力层 | 单桩抗压 承载力特征值 Ra（kN） | 单桩抗拔 承载力特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | φ500 （壁厚125） | -1.50 | -11.50 | 10.00 | C04 | ③-2 | 590 | 220 |
|  |  | -1.50 | -13.50 | 12.00 | C04 | ③-3 | 730 | 260 |
| 1#、2# |  | -1.50 | -13.50 | 12.00 | C27 | ③-3 | 730 | 260 |

管桩的采用应满足《预应力混凝土管桩技术标准》（JGJ/T 406-2017）和《预应力混凝土管桩基础技术规程》（DGJ32/TJ 109-2010）要求，可采用静压法施工，应注意沉桩可能性，选择合适吨位的机械施工。

预应力管桩在南通地区目前广泛使用，且取得良好效果，但应注意施工中的质量控制和管理。工程桩施工前宜进行试打桩。

本工程填土层虽具不均匀性，但总体来看，自重固结基本完成，可不考虑桩侧负摩阻力的可能性。

上述桩基方案其单桩承载力应通过单桩静载试验确定，工程桩施工结束后也应按规范规定进行检测。本地区积累了较丰富的地下水处理经验，地下水对桩基设计、施工一般不会产生较大不良影响。

### 4.3.3 地基均匀性与地基稳定性

地基均匀性评价，是预测变形特征的主要依据之一，根据《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）第8.2.3条，符合下列情况之一者，应判为不均匀地基：

（1）地基持力层跨越不同地貌单元或工程地质单元，工程特性差异显著。

（2）地基持力层虽属于同一地貌单元或工程地质单元，但为中-高压缩性地基，持力层底面或相邻基底高程的坡度大于10%或持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值大于0.05b（b为基础宽度）。

（3）同一建筑虽处于同一地貌单元或工程地质单元，但各处地基土的压缩性有较大差异时，max/min大于规范中地基不均匀系数界限值K。

对于本工程，建（构）筑物地基均匀性评价结果见表4-6。

表4-6  建筑物地基均匀性评价表

| 单体名称 | 拟采用基础方案 | 预计基础底标高（m） | 基底标高下土层或桩基持力层 | 均匀性评价结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地库、辅房 | 天然地基 | -1.3 | ③-1 | 均匀 | 极个别勘探点处基底下②、③-1层土并存时，地基欠均匀，建议适当加强基础和上部结构刚度 |
| 住宅 | 天然地基 | -1.3 | ③-1 | 均匀 |  |
|  | 桩基 | -1.3 | ③-2或③-3 | 均匀 |  |

对于不均匀地基，可能产生较大的差异沉降，一般应采取必要的处理措施，如换土回填、反复碾压、采用桩基等。

地基稳定性主要是指因地形、地貌或设计方案造成建筑地基侧限削弱或不平衡，而可能导致基础整体失稳；或软弱地基、局部软弱地基如暗浜、暗塘等，超过承载能力极限状态的地基失稳。对于本工程，地基总体稳定，但应注意基坑开挖、降水对周边已建（构）筑物地基稳定的影响，并注意施工次序（一般先深后浅），另外应注意西侧姚港河岸坡稳定性对本工程地基稳定的影响。

### 4.3.4 沉桩可能性分析

预应力管桩的采用应满足《预应力混凝土管桩技术标准》（JTJ/T 406-2017）和《预应力混凝土管桩基础技术规程》（DGJ32/TJ 109-2010）要求。采用预制桩时，建议用静压法沉桩，静压法施工震动、噪音对环境影响较小，应注意沉桩可能性，注意选用合适吨位机械施工。如采用静压法施工，质量相对易控制，但沉桩无法到位时形成桩林，造成截桩浪费。应确保上部填土密实度以防压桩机移动时对已沉桩造成影响。根据本地区经验，砂土挤土效应较为明显，群桩基础施工时，桩身穿越上部粉砂土层时，增加了沉桩难度，沉桩时应保证桩身质量，注意桩身垂直度。穿越黏性土层时，由于超孔隙水压力不易消散，故存在挤土效应问题，注意控制沉桩次序、速率等。宜考虑采用大吨位压桩机进行施工。

采用上述预制桩时，考虑到浅部土层软硬不均，应评估土层承载力能否满足桩机的安全移动和正常施工，否则易导致压断或压偏已沉（成）桩。必要时可对表层土采用回填一定厚度碎砖石混合土等方式进行压密处理，并先进行试打。施工前应清除场地有影响范围内的水泥路面、浅部混凝土大块、旧基础等。

### 4.3.5 沉桩对环境的影响分析

预制桩如采用静压法施工，其噪音、震动较小，对环境影响较小，且一般不会产生污染问题。但仍应注意，在砂土中有明显的挤密效应，孔隙水压力易消散，一般不会发生因挤土造成的邻近建筑、管线等的破坏。

### 4.3.6 变形分析

本工程拟建建筑物可采用天然地基或桩基础。

对于采用天然地基的单体：如以③-1层土为持力层，地基承载力满足设计要求时，应注意验算沉降是否满足设计要求·。

对于桩基：桩端持力层位于③-2或③-3层土中时，预估沉降、沉降差、倾斜、局部倾斜可控制在允许范围内。

本工程位于老城区，存在周边道路、河道、临近建筑等，应注意基坑开挖、降水对周边地面产生的附加沉降影响，注意做好监测工作。

有关沉降计算所需的天然重度、土层厚度等参数详见表3-2，压缩模量应根据实际应力段取值，具体根据本报告提供的“固结试验分层e-P曲线”取值。

### 4.3.7 抗浮问题

关于抗浮设防水位取值，在本报告3.6.4节已有说明，根据《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）及其它相关规范，结合本地区抗浮工程实践经验，经综合分析，本工程施工期抗浮设防水位和使用期抗浮设防水位建议取设计室外地坪标高下0.50m，且不低于历史最高水位，本工程设计室外地面标高4.50m，故抗浮设计水位建议取标高4.00m。

根据《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）第5.1.5条，必要时也可通过专项论证进行抗浮设防水位确定，应在分析本场地地形、地貌、地层结构、水文地质条件（地下水类型、地下水位、地下水补给、径流、排泄等条件、历史水位变化及幅度）、场地及其周边已有排水系统分布和有效能力等基础上，结合本工程最终确定的设计室外地面标高数据，综合确定抗浮设防水位。在设计确认安全的情况下，经建设方决策同意后，才可使用专项论证中确定的抗浮设防水位。

取上述抗浮设防水位时，尚应注意场地排水通畅，防止地下水渗流或降雨等地表下渗储存在肥槽中，由于无排泄条件而形成水头差。根据《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019），抗浮工程设计等级为乙级。

本地区地下水位较高，地下室部分涉及抗浮问题，可考虑采用抗拔桩，桩型可考虑适合抗拔的预应力管桩或预制方桩。采用适合抗拔的预应力管桩时，设计单位应复核管桩作为抗拔桩的适用性，有关抗拔桩计算参数见表4-5。

设计、施工期间对于抗浮问题应注意：

1）注意局部抗浮验算，并采取相应的抗浮措施；

2）改善地表排水系统，做好极端天气下的排水预案，施工期间做好观测工作；

3）控制降水停泵时机，保证足够的覆土厚度；

4）地下结构外周边地表应设置混凝土等弱透水性材料的封闭带，范围宜扩至基坑肥槽边缘以外不小于1.0m；场地应设置与渗水井、排水盲沟及泄水沟等形成有组织排水系统的截水沟、排水沟；基坑肥槽回填应采用分层夯实的黏性土、灰土或浇筑预拌流态固化土、素混凝土等弱透水材料；超挖土方宜采用弱透水性材料回填；给水排水管道的接口、沟、涵等应采取防漏措施。

5 基坑岩土工程分析与评价

5.1 基坑开挖降水方案

该工程拟建地库基础底标高约-1.3m，跨越姚港河通道最大深度约12.00m左右，涉及基坑开挖、降水等问题。

基坑北侧距离青年路最近约24.0m，东侧距离江东广场围墙最近约21.0m，西侧距离劳护后巷约15.0m，南侧距离丁香花园围墙约30.0m，距离中间姚港河约10.0m，周边建筑物除丁香花园采用桩基础外，其余均一般采用天然地基，埋深不大，综合考虑，基坑安全等级定为二级。基坑开挖主要影响的土层是：①层杂填土、②层砂质粉土、③-1层粉砂。坑底主要位于③-1层粉砂，东南侧局部位于②层砂质粉土中，应注意及时施工，减少基坑暴露时间，并尽量减少扰动地基土。

鉴于以上情况，考虑到本项目位于主城区，周边环境条件复杂，地下室基坑可考虑选用钢板桩、重力式水泥土搅拌桩墙、SMW工法桩、钻孔灌注桩+水泥搅拌桩挡土并止水方案。

对于过河通道，其支护方式与施工方法有关，若采用明挖法（暂时截断姚港河），则基坑可考虑采用SMW工法桩、钻孔灌注桩+水泥搅拌桩，并设置内支撑支护、止水方案，若采用暗挖法顶进，则在两端设置工作井、接收井，其支护可采用钢板桩+内支撑，钻孔灌注桩+水泥搅拌桩+内支撑方案，降水管井底部建议伸入④-1层粉质黏土中。

基坑支护方案按相关程序确认，并根据规范及相关规定进行施工监测和第三方监测。

基坑开挖时应采取降水措施，可采用管井降水辅以井点降水措施，基坑外侧可设置一定数量的地下水回灌井，以减小因地下水下降对周边环境的不良影响，水位降幅ΔH在基底下约0.50~1.00m。若最大挖深为5.80m（室外地面设计标高以下），其降水主要影响半径可达30.00~40.00m，降水方案须专门设计。另外应注意降水停泵时机，防止出现过早停泵而造成地下室底板上浮。

5.2 基坑围护设计参数

本报告根据土工试验成果并结合地区经验提供支护结构设计参数，供设计人员使用。

表5-1  基坑围护设计参数一览表

| 层号 | 土层名称 | 湿重度 | 渗透系数 |  | 固结快剪 |  | 静止侧 压力系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γ (kN/m3) | 垂直Kv （cm/s） | 水平Kh （cm/s） | Ccq (kPa) | Φcq (°) | K0 |
| ①-1 | 杂填土 | 18.20 | 1.2×10-4 | 1.20×10-3 | 15.0 | 12.5 | 0.65 |
| ② | 砂质粉土 | 18.43 | 1.41×10-4 | 3.55×10-4 | 10.7 | 28.6 | 0.60 |
| ③-1 | 粉砂 | 18.74 | 5.52×10-4 | 1.18×10-3 | 6.6 | 33.5 | 0.50 |
| ③-2 | 砂质粉土夹粉砂 | 18.51 | 1.71×10-4 | 5.17×10-4 | 7.8 | 30.0 | 0.58 |
| ③-3 | 粉细砂 | 18.99 | 8.85×10-4 | 2.05×10-3 | 5.2 | 34.9 | 0.45 |
| ④-1 | 粉质黏土 | 17.99 | 1.50×10-5 | 2.99×10-5 | 16.9 | 17.9 | 0.70 |
| ④-2 | 砂质粉土夹粉质黏土 | 18.41 | 1.48×10-4 | 2.82×10-4 | 10.8 | 26.9 | 0.65 |
| 注：①-1层土为经验值，其余渗透系数为室内试验最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 基坑承压水突涌分析

拟建场地存在承压水含水层（④-2层），承压水水头高度约在85国家高程1.00m。依据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），坑底下某深度处有承压含水层时，需进行抗渗流稳定性计算，基坑底抗渗流稳定性可按下式验算（按照不利条件承压水头标高取1.00m计算）：

式中 ：为透水层以上土的饱和重度(kN/m3)；为含水层水压力(kPa)；为透水层顶面距基坑底面的深度(m)。

对于地下室基坑，埋深约5.8m（室外地面设计标高以下），经验算，承压水对基坑不突涌。

对于过河通道基坑，埋深约12.0m，相对隔水层厚度较大，经验算，承压水对基坑不突涌。

5.4 基坑工程设计、施工等应注意的问题

- 本工程基坑范围较大，可结合本地区基坑围护实施经验，经论证确定开挖围护方案。

- 本场地内②层土以下以透水性较好的粉土、粉砂为主，若降水和止水措施不当，易产生流砂、管涌等不良地质现象，故应做好降水设计。应注意做好地下水渗流稳定性验算。

- 基坑支护、降水设计前应收集场地附近的管线资料，并调查邻近已建建（构）筑的基础型式、埋深、使用现状等，注意分析相互影响。应注意施工顺序，宜先深后浅。

- 当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时，方可下挖基坑，并应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖。开挖时，挖土机械不得碰撞或损害支护结构构件，不得损害已施工的桩基础。当基坑采用降水时，应在降水后开挖地下水位以下的土方。

- 基坑施工宜分段，快速作业，尽量缩短工期，严禁基坑长期暴晒或浸水，应及时进行垫层及基础施工。在土方开挖外运过程中，将产生噪音、粉尘、泥浆、尾水、固体废弃物对环境的污染，应做好防护工作。基坑外侧回填土应分层压实（压实系数应满足设计要求），严禁回填建筑垃圾，防止在地下室外墙与基坑壁间积水产生浮力和侧压力对地下室底板和侧壁产生不良影响。基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

为确保基坑围护结构和周边环境安全，必须按规范对基坑进行监测，应做到信息化施工，确保基坑围护结构和周边环境安全。

6 与地质条件相关的风险提示

6.1 危险性较大的分部分项工程

根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，结合本工程实际及工程周边环境资料，就岩土工程勘察而言，危险性较大的分部分项工程主要为基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。建议对支护方案组织专家论证。

- 按设计方案施工。应根据基坑围护设计方案施工，按有关规定须经专家论证的，则应按论证通过后的方案进行；施工单位应注意施工阶段的坍塌风险辨识、分析评价和动态管控，及时反馈信息，建立应急制度，完善应急措施，做到信息化施工。

- 确保地下水控制处于安全状态。加强止水帷幕的检测，避免带水作业，及时封堵涌水，必要时采用地层回灌、跟踪补偿注浆等措施。应做好周边河流、管线渗漏情况摸排，及时进行处理，防止渗漏水对土体的潜蚀破坏作用，引发基坑坍塌和地面过量沉降的风险。另外，暴雨宜导致基坑积水引发风险，因此，雨期开挖基坑（槽、沟）时，应注意边坡稳定，加强对边坡坡脚、支撑等处理。及时掌握气象、水文信息，制定应急预案。应注意雨期施工，若采用土钉墙、浅层设置的预应力锚杆时可能失效或承载力严重下降的情况发生。

- 不良地质条件的影响。基坑边界附近除了勘察报告揭示通常的地层外，还可能存在局部松散填土厚度较大、河塘分布、旧有建筑基础等，局部不良地质条件可使锚拉力不足、土体抗剪强度降低等，设计时应注意局部薄弱地段的专项设计和处理，施工时若有异常情况应及时反馈给勘察、设计等单位，以便及时跟踪处理。必要时，对地质变化复杂地段开展专项勘察。

- 尚应注意邻近的工程建设，包括打桩振动或挤土、基坑开挖降水施工对本项目基坑支护安全的影响。

- 按有关规范、标准和本报告有关基坑工程评价的其他相关要求进行。

- 若现行设计方案发生改变，进行加深、扩大及改变使用条件的，应及时通知勘察、设计等单位，根据合同要求补充开展相关工作。

- 对危险源还应采用动态分析方法，对原有识别风险源和处理方案及时进行更新和补充。

6.2 其他与地质条件相关的风险

- 场地表层土承载力较低且具不均匀性，静压桩机重量大，施工前应注意评估桩机移动可能导致挤断、压偏已成桩的风险。

- 本场地地下水位较高，局部填土较深，开挖时应采取适当的降排水措施，控制降水停泵时机。

- 本地区土层普遍具欠均质～不均质的特性，对于摩擦端承桩而言（主要指短桩），应优化桩端标高控制，尽可能使桩端位于力学强度较高的土层中（桩端平面下3d范围内），否则，可能导致桩基静载荷试验结果明显低于预估值或离散性过大的风险。

- 预制桩属于挤土桩，若压桩机械选择不当或配重不足，可能导致沉桩不到位的风险。

- 本工程若采取天然地基，基坑开挖时应注意尽量减少扰动地基土，及时施工，防止基坑地基土长时间暴露，防止雨水浸泡对地基承载力产生不良影响。

7 结论与建议

- 该工程拟建场地稳定性差，作为本工程建设场地适宜性差，需进行适当处理后方可进行工程建设。根据勘察资料：在勘探范围内，场地地基土可分为5个工程地质主层，除①层土外，下卧土层为第四纪长江冲积层（Q4al）。各土层的物理力学指标见附表 “地基土物理力学指标数理统计表”，地基承载力特征值见表4-3；

- 本次勘察揭示的地下水类型为孔隙潜水及承压水。勘察期间进行了地下水位观测，钻孔内初见水位标高约为2.40m左右（85国家高程，下同），稳定潜水位标高约为2.20m左右，水位年变幅2.00m左右，一般在85国家高程1.00～3.00m，姚港河贯穿本场地（河道与濠河连通），历史最高地下水位约为85国家高程3.30m（2016年7月），近3～5年最高地下水位约在85国家高程3.00m。历史最低水位约为85国家高程0.50m（2011年5月）；承压水水头高度约在标高0.00~1.00m。

根据《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）及其它相关规范，结合本地区抗浮工程实践经验，经综合分析，本工程施工期抗浮设防水位和使用期抗浮设防水位建议取设计室外地坪标高下0.50m，且不低于历史最高水位，本工程设计室外地面标高4.50m，故抗浮设计水位建议取标高4.00m。根据《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）第5.1.5条，必要时也可通过专项论证进行抗浮设防水位确定。在设计确认安全的情况下，经建设方决策同意后，才可使用专项论证中确定的抗浮设防水位；

- 地下水（潜水）对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水部位具微腐蚀性，在非长期浸水部位具微腐蚀性；地下水（承压水）对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水部位具微腐蚀性；场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；

- 本工程建筑场地类别为Ⅲ类，地震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第二组，特征周期取0.55s，综合分析该工程场地划为抗震不利地段。按7度（0.10g）进行判别，结果为不液化，具体判别结果见“液化判别结果表”；

- 基础方案：本工程可考虑采用天然地基，可以③-1层粉砂为基础持力层，承载力特征值可取170kPa。当基底下②、③-1层土并存时，地基承载力特征值可取130kPa，并适当加强基础和上部结构刚度。拟建配套用房等地库顶板嵌固建筑物，可作为地库上部荷载，与地库地基基础设计一并考虑；对于地库应及低层建筑考虑抗浮问题，如上部荷载经计算后不能满足抗浮设计要求，可考虑增加上部配重或采用抗拔桩方案；对于11层单体可采用桩基方案，桩型可选择预制桩，具体参数及相关建议详见文字报告4.3.2节；

- 桩基承载力应通过静载荷试验确定，工程桩施工完毕后也应按有关规定进行检测；

- 基坑安全等级可定为二级，本工程拟建地库距离道路、周边管线、河道及周边居民区较近，为减小对周边环境的影响，可考虑选用钢板桩、SMW工法桩、水泥搅拌桩墙等支护、止水方案；对于过河通道，其支护方式与施工方法有关，若采用明挖法（暂时截断姚港河），则基坑可考虑采用SMW工法桩、钻孔灌注桩+水泥搅拌桩，并设置内支撑支护、止水方案，若采用暗挖法顶进，则在两端设置工作井、接收井，其支护可采用钢板桩+内支撑，钻孔灌注桩+水泥搅拌桩+内支撑方案，降水管井底部建议伸入④-1层粉质黏土中。设计、施工前应注意搜集邻近道路、管线、建筑物的设计资料。基础施工和基坑开挖降水过程中，应对施工现场和周边环境做好监测工作；

- 基坑开挖应及时通知我公司验槽；

- 建议对建筑物进行沉降观测；

- 本报告孔口高程采用85国家高程，标高引测控制点详见平面位置图（1-1）。

- 说明：静探试验记录仪为KE-U110型静探微机，波速测试记录仪为RS-1616K，标贯试验等原位测试记录由测试人完成； 本报告图表生成、原位测试计算等采用专业软件“恒星工程勘察CAD V6.5”完成；室内土工试验记录由试验操作人和“TWJ 数据采集处理系统”完成，土工试验数据计算和处理由“华岩土工试验数据处理软件HY982”、“恒星土工试验程序V2.0”完成。